Sistemas de Equações Diferenciais e MNSED

Autores:

Pedro Miguel Martins Jácome - 2022137038

Ricardo Rodrigues Duarte - 2022137878

Guilherme de Pinho Domingos - 2022136668

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

INSTITUTO SUPERIOR

DE ENGENHARIA

DE COIMBRA

Coimbra, 05/2024

Coimbra, 04/2024

Índice

1. Introdução	4

1.1 Sistema de equações diferenciais: definição e propriedades	4

2. Pesquisa aplicação de equações diferenciais lineares de 2ª ordem	5

3. Métodos Numéricos para resolução de PVI	6

3.1 Método de Euler	6

3.1.1 Fórmulas	6

3.1.2 Algoritmo/Função	7

3.2 Método de Euler Melhorado	7

3.2.1 Fórmulas	7

3.1.2 Algoritmo/Função	8

3.3 Método de RK2	8

3.3.1 Fórmulas	8

3.3.2 Algoritmo/Função	9

3.4 Método de RK4	9

3.4.1 Fórmulas	9

3.4.2 Algoritmo/Função	10

4. Exemplos de aplicação e teste dos métodos	11

4.1 Problema do Pêndulo	11

4.2 Problema sistemas mecânicos mola-massa sem amortecimento	14

4.3 Problema sistemas mecânicos mola-massa com amortecimento	15

5. Conclusão	17

6. Bibliografia	18

6. Autoavaliação e heteroavaliação	19

Índice de Imagens

Figura 1- Expressão em série de Taylor analiticamente	6

Figura 2 - Função Método Euler	7

Figura 3 - Função Método Euler Modificado	8

Figura 4 - Intervalo RK2	8

Figura 5 - Função Método RK2	9

Figura 6 -  Função Método RK4	10

Figura 7 - Problema do Pêndulo	11

Figura 8 - Resolução Problema Pêndulo App	13

Figura 9 - Problema  mola-massa sem amortecimento	14

Figura 10 - Resolução Problema  mola-massa  sem amortecimento App	15

Figura 11- Problema  mola-massa com amortecimento App	15

Figura 12- Resolução Problema  mola-massa com amortecimento App	16

# 1. Introdução

No seguimento das aulas teórico-práticas das 2ª e 3ª semanas de abril, vamos implementar em Matlab métodos numéricos para resolver sistemas de equações diferenciais ordinárias (EDOs) com condições iniciais. Esta atividade tem como objetivo aplicar e comparar diferentes métodos numéricos, nomeadamente:

- Método de Euler

- Método de Euler Melhorado

- Métodos de Runge-Kutta de ordem 2 (RK2) e de ordem 4 (RK4)

Esses métodos serão aplicados para resolver problemas de sistemas de EDOs e, sempre que possível, compararemos as soluções numéricas obtidas com a solução exata dos problemas de aplicação. Para testar e validar os métodos implementados, utilizaremos exemplos de problemas para resolver usando a App.

# Sistema de equações diferenciais: definição e propriedades

Os sistemas de equações diferenciais são conjuntos de duas ou mais equações envolvendo derivadas de duas ou mais variáveis dependentes relativamente a uma só variável independente. Características principais:

- Interdependência: As equações do sistema estão interligadas, significando que a solução de uma depende da solução das outras.

- Dimensão: A dimensão do sistema é dada pelo número de equações e, consequentemente, pelo número de funções desconhecidas.

- Lineares e Não Lineares: Sistemas de equações diferenciais podem ser lineares ou não lineares, dependendo da linearidade das equações em relação às funções desconhecidas e suas derivadas.

# 2. Pesquisa aplicação de equações diferenciais lineares de 2ª ordem

Realizamos uma pesquisa sobre as aplicações de equações diferenciais lineares de segunda ordem em diversas áreas do conhecimento, incluindo engenharia, biologia e economia. A pesquisa visou identificar como estas equações são utilizadas para modelar e resolver problemas reais, fornecendo uma base sólida para a implementação dos métodos numéricos em Matlab.

- Engenharia  as equações diferenciais de segunda ordem são amplamente utilizadas para modelar sistemas dinâmicos. Exemplos incluem sistemas mecânicos de mola-massa-amortecedor;

- Biologia  as equações diferenciais de segunda ordem são utilizadas para modelar interações entre populações, como no caso das equações de Lotka-Volterra para sistemas predador-presa. Estas equações ajudam a entender a dinâmica populacional e a prever comportamentos em ecossistemas, sendo essenciais para estratégias de conservação;

- Economia  as equações diferenciais de segunda ordem são usadas para modelar ciclos econômicos e flutuações de mercado.

# 3. Métodos Numéricos para resolução de PVI

# 3.1 Método de Euler

O Método de Euler é um método numérico dos mais simples para resolver problemas de valor inicial (PVI) associados a equações diferenciais ordinárias (EDOs) de primeira ordem. Ele aproxima a solução da EDO por meio de uma linha reta tangente a partir de um ponto inicial, para então usar a reta para prever o próximo ponto na solução. Este processo é iterado ao longo do domínio da variável independente.

# 3.1.1 Fórmulas

yi+1=yi+hfti,yi ;i=0,1,… , n-1

Figura 1- Expressão em série de Taylor analiticamente

A fórmula deduz-se (analiticamente) pela expressão em série de Taylor de y(t) em torno de ponto t=ti

A equação da reta tangente á curva y(t) no ponto t=ti : y-yi=m(t-ti)

Onde m=dydt|t=ti<=>m=f(ti,yi)=m(ti+1-ti)

Para t=ti e y=yi+1	tem: yi+1-yi=m(ti+1-ti)

# 3.1.2 Algoritmo/Função

Figura 2 - Função Método Euler

# 3.2 Método de Euler Melhorado

O Método de Euler Melhorado ou Método de Euler Modificado, é uma melhoria do Método de Euler básico. Ele oferece uma precisão um pouco melhor ao aproximar a solução de um PVI associado a uma EDO.

Enquanto o Método de Euler avança apenas um passo ao usar a derivada no ponto inicial para estimar o próximo valor, o Método de Euler Melhorado calcula uma média ponderada das derivadas em dois pontos diferentes para estimar o próximo valor. Isso proporciona uma melhor aproximação para a solução.

# 3.2.1 Fórmulas

k1=ftk,uk,

k2=ft(k+1),uk,k1,

u(k+1)=uk+hk1+k22,

u1=a,  condição inicial

Figura 3 - Função Método Euler Modificado

3.1.2 Algoritmo/Função

# 3.3 Método de RK2

O Método de Runge-Kutta de Segunda Ordem (RK2) é um método numérico também utilizado para resolver PVI associados a EDO. É uma técnica de passo único que oferece uma precisão um pouco melhor que o Método de Euler.

O Método de RK2 é baseado na ideia de usar a inclinação da curva em dois pontos para prever o próximo valor da solução. Ele calcula uma média ponderada das inclinações em dois pontos para melhorar a precisão em relação ao Método de Euler.

# 3.3.1 Fórmulas

Figura 4 - Intervalo RK2

1º Passo: Discretização de [a,b]

Com h=b-an   → ti+1=ti+h 		i=0,1,…,n-1

- 2º Passo: Para i=0,1,…,n-1 fazer

- Calcular k1=hf(ti, yi)

- Calcular k2=hf(ti+1, yi+k1)

- yi+1= yi+12(k1+k2)

Figura 5 - Função Método RK2

3.3.2 Algoritmo/Função

# 3.4 Método de RK4

O Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem (RK4) é um dos métodos numéricos mais amplamente utilizados para resolver PVI associados a EDO. É um método de alta precisão que oferece uma boa combinação entre simplicidade e eficácia computacional.

O RK4 é uma técnica de passo único que calcula a solução da EDO avançando através do domínio da variável independente em pequenos passos, usando uma combinação ponderada de inclinações da curva em vários pontos.

# 3.4.1 Fórmulas

A aproximação do método de RK4 para a solução y(x) é dada por:

k1=h*fti,yi,  k2=h*fti+h2,yi+12k1

k3=h*f(ti+h2,yi+12k2,  k4=h*fti+1,yi+k3

yi+1=yi+k1+2*k2+2*k3+k46

Figura 6 -  Função Método RK4

3.4.2 Algoritmo/Função

# 4. Exemplos de aplicação e teste dos métodos

Figura 7 - Problema do Pêndulo

4.1 Problema do Pêndulo

Dados do problema:

θ´´+cmLθ´+gLsinθ=0

L  comprimento do pêndulo

m  massa

c  coeficiente amortecimento

g  constante gravitacional

θ  deslocamento angular do pêndulo

Sabendo que trata-se de uma equação diferencial de ordem 2 homogénea e não linear e que t∈0,15

a2y '' + a1y ' + a0y = b(t)

De acordo com os valores obtidos durante a aula podemos concluir que:

gL=1		,	 cmL=0,3 	, 	y0= π2	,	y´0=0

O próximo passo consiste em trocamos os valores na função,

y´´=-0.3y´-sin⁡(y)

de seguida, isolamos a derivada de maior ordem e mudamos as variáveis para poder ficar com duas EDO lineares de primeira ordem.

u=yv=y´ =

u´=vv´=-0.3y´-sin⁡(y)

PVI   v´=-0.3v-sinu t∈0,15u0=π2v0=0

Por fim, usando a App podemos verificar os resultados que nos dão.

Figura 8 - Resolução Problema Pêndulo App

# 4.2 Problema sistemas mecânicos mola-massa sem amortecimento

Figura 9 - Problema  mola-massa sem amortecimento

Retirando os dados do problema temos que:

x´´+16x=0 t∈0,4x0=9x´0=0

Voltando a fazer os passos que fizemos no exercicio anterior obtemos estes resultados,

x´´+16x=0

x´´=-16x

u=xv=x´=

u´=vv´=-16x

Com estes dados obtemos o seguinte sistema para a resolução do exercício:

u´=vv´=-16ut∈[0,4]u0=9v0=0

Por fim, usando a App podemos verificar os resultados que nos dão.

Figura 10 - Resolução Problema  mola-massa  sem amortecimento App

# 4.3 Problema sistemas mecânicos mola-massa com amortecimento

Figura 11- Problema  mola-massa com amortecimento App

Como fizemos no exercicio anterior voltamos a retirar os dados do problema. Temos que:

y´´+10y´+25y=0

y0=0

y´0=-4

Com estes dados obtemos o seguinte sistema para a resolução do exercício:

u´=vv´=-10v-25ut∈[0,2]u0=0v0=-4

Figura 12- Resolução Problema  mola-massa com amortecimento App

Por fim, usando a App podemos verificar os resultados que nos dão.

# 5. Conclusão

Concluímos que os métodos numéricos desempenham um papel crucial na resolução de sistemas de equações diferenciais, especialmente em problemas complexos do mundo real. A implementação prática destes métodos permitiu observar a variação dos erros associados a cada abordagem.

Este estudo evidenciou que, adaptando métodos já conhecidos para resolver problemas de valor inicial, é possível solucionar equações diferenciais de 2º grau com eficácia. Além disso, durante o desenvolvimento deste trabalho, aprimoramos habilidades essenciais, incluindo comunicação, trabalho em equipe, pesquisa, programação em MATLAB e desenvolvimento de aplicações. Estas competências são fundamentais para a aplicação prática dos métodos numéricos em diversas áreas da ciência e engenharia, demonstrando a relevância e aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos.

# 6. Bibliografia

- Disciplina Moodle -  https://moodle.isec.pt/moodle/course/view.php?id=20386

- ECT/UFRN - https://cn.ect.ufrn.br/index.php?r=conteudo%2Fedo-heun

- Math Tecnico - https://www.math.tecnico.ulisboa.pt/~calves/cursos/Eqdiford.htm

- Wikipédia - https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_equa%C3%A7%C3%B5es_diferenciais

# 6. Autoavaliação e heteroavaliação

Como parte desta atividade, realizamos uma análise crítica do nosso desempenho e aprendizado, e com isto consideramos que o nosso trabalho deverá ser autoavaliado em 4.